ОТЧЁТ О РАСЧЁТЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСОЛЯЦИИ

Земельный участок · расчёт непрерывной инсоляции контрольных точек территории

# 1. Общие сведения

| Объект (адрес) | Самарская обл. (образец) |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | — |
| Заказчик | Образец отчёта |
| Исполнитель | Сервис моделирования инсоляции |
| Дата составления | 17.07.2026 |
| Нормативная база | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы…», требования к продолжительности инсоляции |

# 2. Исходные данные и параметры расчёта

| Координаты центра участка | Ш 53.58577°, Д 49.08863° |
| --- | --- |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Площадь участка | 991.7 м² |
| Климатическая зона инсоляции | центральная (48°–58° с.ш.) |
| Нормируемый период | 22 марта – 22 сентября |
| Требуемая непрерывная инсоляция | не менее 2 ч в сутки |
| Расчётная дата (граница периода) | 22 марта 2026 |
| Восход / заход / полдень | 06:43 / 19:00 / 12:51 |
| Долгота дня | 12.3 ч |
| Высота солнца в полдень | 36.9° |
| Затеняющий объект (сценарий) | жилой дом 9×9 м, высота 6 м |

# 3. Методика расчёта

Положение Солнца (азимут и высота) рассчитано по астрономическому алгоритму (Meeus/SunCalc) для координат участка на нормативную расчётную дату. Для каждой контрольной точки на высоте 1,5 м с шагом 5 минут от восхода до захода определяется наличие прямого солнечного луча с учётом затенения жилым домом (и иными объектами застройки при их наличии). Суммируется общая продолжительность и максимальная непрерывная продолжительность инсоляции; последняя сравнивается с нормируемым значением.

# 4. Результаты по контрольным точкам

| № | Координаты E; N, м | Инсоляция всего, ч | Непрерывно (макс.), ч | Соответствие ≥2 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -14.3; -8.8 | 12.1 | 12.1 | соответствует |
| 2 | -14.3; -3 | 11.5 | 11.5 | соответствует |
| 3 | -14.3; 2.9 | 9.5 | 9.5 | соответствует |
| 4 | -14.3; 8.8 | 10.9 | 9.7 | соответствует |
| 5 | -4.8; -8.8 | 12.1 | 12.1 | соответствует |
| 6 | -4.8; -3 | 0.0 | 0.0 | не соответствует |
| 7 | -4.8; 2.9 | 5.9 | 5.9 | соответствует |
| 8 | -4.8; 8.8 | 8.6 | 6.4 | соответствует |
| 9 | 4.8; -8.8 | 12.1 | 12.1 | соответствует |
| 10 | 4.8; -3 | 7.4 | 7.4 | соответствует |
| 11 | 4.8; 2.9 | 0.0 | 0.0 | не соответствует |
| 12 | 4.8; 8.8 | 7.8 | 5.8 | соответствует |
| 13 | 14.3; -8.8 | 12.1 | 12.1 | соответствует |
| 14 | 14.3; -3 | 11.0 | 11.0 | соответствует |
| 15 | 14.3; 2.9 | 9.6 | 9.6 | соответствует |
| 16 | 14.3; 8.8 | 10.5 | 9.4 | соответствует |

Контрольные точки — узлы регулярной сетки в границах участка (координаты E — восток, N — север от центра участка).

# 5. Заключение

Нормируемую непрерывную инсоляцию (не менее 2 ч в сутки) обеспечивают 14 из 16 контрольных точек (88 %). Точки, расположенные в зоне затенения жилым домом, требованиям не удовлетворяют; при необходимости требуется корректировка размещения/высоты застройки.

Исполнитель: ______________________________ /                          /

Дата: 17.07.2026

Расчёт носит модельный характер и основан на введённых геометрических данных участка и застройки. Документ не заменяет заключение аккредитованной организации; для официальной экспертизы требуется расчёт по фактическим окнам жилых помещений и утверждённой методике.